# 概  述

## 1、项目由来

郑州中煜新能源有限公司始建于2010年，注册资金3000万元，是我省较早从事废塑料热解技术设备开发的单位，公司2010年研发出常压催化裂解废旧塑料的工艺技术，该技术以当地造纸厂再生纸制浆分拣过程中产生的废塑料为原料经催化热解，生产炭黑和助燃剂产品。当时该技术工业化试验通过河南省科技厅组织的技术鉴定，技术水平居国内领先水平，主要生产设备获得国家专利(专利号:ZL2004200775335.1)。公司投资2800万元，依托该技术建设环保型再生资源利用开发项目，设计年处理废旧塑料1.8万吨，年产炭黑4667吨，助燃剂7365吨。该项目2012年投入生产，后因市场及热解设备问题等原因，于2015年停产至今，目前现有工程的热解炉、成品罐等设备已拆除。

2018年中煜公司利用自有的专利技术，与济南恒誉环保科技有限公司合作开发了连续热解生产设备，公司拟投资10000万元，在现有厂区内建设再生资源利用设备升级改造项目，拟淘汰现有间歇热解设备，采用连续热解设备，建设年处理1.8万吨废塑料生产线一条，年处理2万吨废轮胎生产线一条，预计生产热解油10720t/a，热解气5786 t/a，炭黑（热解炭）11910t/a，钢丝4000 t/a。该项目属改扩建项目，目前已建设了废塑料与废轮胎处理装置各一条，属未批先建，新密市环保局对该违法行为进行了环保处罚，处罚手续办理完毕（见附件）。

对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修改），本次工程属于“三十、废弃资源综合利用业中废塑料、废轮胎再生利用”，应编制环境影响评价报告书。                                受郑州中煜新能源有限公司委托，河南省化工研究所有限责任公司承担了该项目环境影响评价工作。我公司在接受委托后,依据“清洁生产、达标排放、总量控制”的原则,通过现场调查、收集资料,根据有关工程设计文件,按照环评导则的规定,编制了环境影响报告书(送审版)。在项目评价工作中,得到了郑州市环保局、新密县环保局、大隗镇政府及附近公众的帮助与支持，在此表示衷心感谢！

## 2、建设项目的特点

### 2.1工程特点

（1）本次工程淘汰现有的间歇热解设备，采用先进的连续热解设备，整体装备和工艺属于国内先进水平。生产在微负压下进行，较现有工艺与设备，减少了废气的无组织排放量。

（2）本次热解装置设置了不凝气净化装置，采用碱液吸收净化技术，大大减少不凝气中酸性物质HCl、硫化氢等的含量，从而减少了燃烧后热解烟气污染物产生量。

（3）本项目热解是在密闭的不含氧气的环境下，同时废塑料不涉及重金属，即二噁英产生的催化剂和氧气两个因素已被大大削弱，二噁英很难形成。根据类比工程监测数据二噁英产生浓度0.019 ngTEQ/m3，远小于《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4标准限值0.1 ngTEQ/m3，项目无需采用二噁英治理措施。

（4）工艺废水采用“隔油预处理+MVR蒸发+高级催化氧化+活性炭吸附”处理后，废水回用于热解烟气处理系统补水使用，不外排。生活污水与循环冷却水排污水混合，水质满足《污水综合排放标准》二级以及新密市造纸群工业污水处理厂进水水质要求，排入新密市造纸群工业污水处理厂处理后，排入双洎河。

### 2.2环境特点

（1）项目厂址位于新密市大隗镇桃园村，根据现场调查，项目周围最近环境敏感点为厂址北侧380m处的柳林（属桃园村），南侧410m的三道沟。

（2）项目厂址区域不属于SO2总量控制区域，但属京津冀大气污染传输通道城市“2+26”城市，因此大气污染物排放执行特别排放限值。

（3）项目所在区域属淮河流域，距离项目最近的地表水体为北侧约50m处的双洎河，规划水体环境功能为Ⅴ类。

（4）本项目评价区内没有集中式饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区和文物保护单位等其他环境敏感目标。根据现场调查，厂址区域地形平坦、开阔。

## 3、环境影响评价工作过程

建设项目环境影响评价工作分为三个阶段：即前期准备、调研和工作方案阶段；分析论证和预测评价阶段以及环评文件编制阶段，环评工作程序见图1。评价单位在多次实地踏勘、调研和收集分析资料的基础上，开展环境影响评价工作。评价工作中对厂址区域环境空气质量现状、地下水质量现状、噪声进行了调查、监测，对工程污染因素、污染防治措施、环境风险等进行了分析。并对项目建设对周围环境影响进行了预测分析。根据公司进行的项目公众参与调查结果，编制完成了《郑州中煜新能源有限公司再生资源利用设备升级改造项目环境影响报告书》。

环评工作过程如下：

（1）2018年7月19日，建设单位委托河南省化工研究所有限责任公司开展环境影响评价工作，项目启动，随后进行现场调查；

（2）2018年9月5日至9月18日，建设单位在新密市环保局网站上对项目进行了第一次公示即建设项目环境信息公示,并在拟建厂址周围村庄张贴公示,告知公众项目信息；

（3）2018年9月3日至9月9日,委托郑州德析检测技术有限公司对区域环境质量现状进行监测；

（4）2018年10月11日至10月28日,建设单位在新密市环保局网站上进行了第二次公示,同时在拟建厂址周围村庄张贴公示,并提供报告书简本索取方式。

（5）2018年10月29日,建设单位在中煜公司召开项目环境影响公众参与座谈会。

（6）2018年11月环评单位完成报告书送审版。

图1        评价工作程序图

## 4、分析判定情况

（1）项目属于国家《产业结构调整指导目录（2011 年本）2013 修正》中 “鼓励类”中的第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”中第20款“城市垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，符合国家产业政策。已在新密市发展和改革委员会备案，项目代码：2018-410183-42-03-035576。

（2）项目选址位于新密市大隗镇桃园村的现有厂区内，占地为二类工业用地，大隗镇工业以造纸为主，但园区规划及规划环评还在编制当中，尚未批复。项目所用原料为造纸工业废塑料，属于造纸产业固体废物综合利用，符合《新密市城乡总体规划（2016-2030）》与《新密市大隗镇总体规划（2010-2030）》相关要求，与河南省环境保护厅《关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环文[2015]33号）要求不冲突。

（3）项目符合地下水饮用水源保护相关规划。

## 5、关注的主要环境问题

本次环评报告关注的主要环境问题是：

- 项目区域环境空气、地表水、地下水、声环境、土壤环境质量现状能否满足相应的标准要求；

- 项目选址的合理性分析；

- 项目环境影响的可接受程度以及污染防治措施是否可行，主要包括：项目产生的废气污染物产生情况和治理措施，确保项目废气排放达到国家规定的排放标准；项目生产废水、废渣处理措施的可行性。

## 6、环评结论

郑州中煜新能源有限公司再生资源利用设备升级改造项目建设符合国家产业政策，符合新密市大隗镇总体规划，所占土地为二类工业用地；工程平面布置合理，工艺技术及装备先进，符合清洁生产要求；在认真落实评价提出的各项污染防治措施、事故风险防范措施后，各种污染物达标排放，固体废弃物得到妥善处置，环境事故风险可以接受；工程建设对区域环境影响较小，污染物排放符合区域总量控制要求。从环保角度分析，本项目在拟选厂址建设可行。