建设项目环境影响报告表

（送审版）

项目名称：          体外诊断试剂产能扩大项目

建设单位（盖章）：郑州安图生物工程股份有限公司

编制日期：二○一八年十一月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 体外诊断试剂产能扩大项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 郑州安图生物工程股份有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 苗拥军 |  | 联系人 | 郭晓芳 |  |
| 通讯地址 | 郑州经济技术开发区经开第十五大街199号 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18037673202 | 传真 | 037167125751 | 邮政编码 | 450016 |
| 建设地点 | 郑州市郑州经济技术产业集聚区经开第十六大街以西，经开第十五大街以东，经南八北一路以北区域 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 郑州经济技术开发区 经济发展局 |  | 项目代码 | 2018-410153-27-03-070913 |  |
| 建设性质 | □新建 ■改扩建 □技改 |  | 行业类别及代码 | C276生物药品制品制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 8495 |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 (万元) | 31565.17 | 其中环保投资(万元) | 75 | 环保投资占总投资比例 | 0.24% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目基本情况 郑州安图生物工程股份有限公司（原名为郑州安图绿科生物工程有限公司，2012年12月20日更名为郑州安图生物工程股份有限公司）成立于1999年，是专业从事体外诊断产品的研发、生产和销售的高新技术企业，拥有完整的研发、生产、销售、物流配送和售后服务体系。目前公司主营业务涵盖免疫诊断和微生物检测两大领域，涉及传染病、肿瘤、生殖内分泌及甲状腺功能、肝纤维化、优生优育、糖尿病、高血压、性传播疾病、呼吸道疾病等检测试剂和相关配套检测仪器。 2013年公司投资7.8亿元在郑州经济技术开发区经开第十六大街以西，第十五大街以东，经南八北一路以北建设安图生物体外诊断产业园项目。主要建设内容为研发中心和各类体外诊断产品生产车间以及相应配套设备的购置和配套设施的建设。分三期进行建设：一期工程为位于1号楼、2号楼、3号楼内的生产性项目（微生物检测试剂、微孔板免疫诊断试剂、磁微粒化学发光体外诊断试剂、全自动化学发光免疫分析仪的生产）以及污水处理站和固废暂存间的建设；二期工程为体外诊断试剂研发中心建设（包括7号楼、8号楼）；三期工程为生产研发预留及辅助用房建设（包括4号楼、5号楼、6号楼）。 根据近期市场变化情况，郑州安图生物工程股份有限公司拟利用投资31565.17万元，利用安图生物体外诊断产业园4号楼（1、2、3、4、5、7层）作为生产区，6号楼（1-3层）作为生产辅助区，5号楼（11-15层）为侯工休息区，建设体外诊断试剂产能扩大项目，计划年产试剂3.914亿人份，主要包括3.638亿人份磁微粒化学发光法检测试剂和0.276亿人份微生物检测试剂。 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》，本项目属于鼓励类“第十三、医药”类别中“第2款现代生物技术药物、重大传染病防治疫苗和药物、新型诊断试剂的开发和生产，大规模细胞培养”，符合国家产业政策。郑州经济技术开发区经济发展局为项目出具了备案证明（见附件1），项目代码为：2018-410153-27-03-070913。 按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修正）的相关要求，本项目属于名录规定的“十六、医药制造业”中的“41 单纯药品分装、复配”，应编制环境影响报告表。受郑州安图生物工程股份有限公司委托，河南聚力联创环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作（委托书见附件2）。 2、项目选址及周围环境概况 体外诊断试剂产能扩大项目位于安图生物体外诊断产业园内，位于郑州经济技术开发区经开第十六大街以西，经开第十五大街以东，经南八北一路以北区域（项目地理位置见附图1）。根据企业提供的土地证（见附件3），土地性质为工业用地，符合国家土地利用政策。根据郑州经济技术开发区总体规划图（规划图见附图2），该地块用地性质为二类工业用地，符合经开区土地利用规划。 根据现场勘查，项目所在的安图生物体外诊断产业园东侧隔经开第十六大街为司赵村安置区；南侧隔经南八北一路为康桥悦城小区；西侧隔经开第十五大街为拓峰祥和居小区；北侧紧邻安图仪器产业园规划用地。项目周围环境情况见附图3。项目周边主要环境保护目标见表1。 表1 项目周边主要环境保护目标一览表 序号; 保护目标; 方位; 距离; 备注. 1; 佳林国际小区; N; 280m; 在建. 2; 司赵村安置区; E; 30m; 居民点. 3; 康桥悦城小区; SE; 200m; 居民小区. 4; 滨河一小; SE; 130m; 学校. 5; 康桥悦城小区（三期）; S; 120m; 在建. 6; 中建观湖国际小区; SW; 290m; 居民小区. 7; 拓峰祥和居小区; W; 275m; 在建. 8; 潮河; NW; 645m; 地表水体. 3、现有工程概况 3.1 现有工程基本情况 2013年郑州安图生物工程股份有限公司投资7.8亿元在郑州经济技术开发区经开第十六大街以西，经开第十五大街以东，经南八北一路以北建设安图生物体外诊断产业园项目。该产业园项目环评报告表于2013年3月由河南省正大环境科技咨询工程有限公司编制完成，2013年4月15日郑州市环境保护局予以审批（批复文件：郑环建表[2013]61号，附件4-1）。主要建设内容为研发中心和各类体外诊断产品生产车间以及相应配套设备的购置和配套设施的建设。分三期进行建设：一期工程为位于1号楼、2号楼、3号楼内的生产性项目（微生物检测试剂、微孔板免疫诊断试剂、磁微粒化学发光体外诊断试剂、全自动化学发光免疫分析仪的生产）以及污水处理站和固废暂存间的建设；二期工程为体外诊断试剂研发中心建设（包括7号楼、8号楼）；三期工程为生产研发预留及辅助用房建设（包括4号楼、5号楼、6号楼）。其中一期工程于2017年1月10日通过了郑州经济技术开发区环境保护局组织的建设项目竣工环境保护验收（验收意见：郑经环验[2017]1号，附件4-2）。二期工程已建设完成，正在进行验收工作；三期工程正在建设。 2017年公司投资900万元，利用1号楼生产车间预留区域建设年产20000万人份体外诊断试剂产品生产及研发项目，该项目环境影响报告表由河南省正德环保科技有限公司编制完成，2017年11月14日郑州市环境保护局予以审批（批复文件：郑环审[2017]152号，附件4-3），该项目已建设完成，正在进行验收工作。 为了提高企业在化合物原料的研发能力，完善化学合成实验室研发能力建设，提升企业的综合实力，2017年公司投资2000万元，利用试剂研发中心楼预留区域建设体外诊断用原料研发平台项目，该项目环境影响报告书由河南省正德环保科技有限公司编制完成，2018年3月15日郑州市环境保护局予以审批（批复文件：郑环审[2018]39号，附件4-4），该项目处于在建状态。 安图生物体外诊断产业园现有项目建设情况见表2。 表2 产业园现有项目情况一览表 项目名称; 项目内容及规模; 环评情况; 主要治理设施情况; 备注. 安图生物体外诊断产业园项目; 一期; 年产41135万人份体外诊断试剂产品： ①微生物检测试剂10632万人份/a ②微孔板免疫诊断试剂21347万人份/a ③磁微粒化学发光诊断试剂9156万人份/a ④全自动化学发光免疫分析仪1000台/a; 1号楼 2号楼 3号楼 污水处理站 固废暂存间; 郑环建表[2013]61号; ①处理规模500m3/d，处理工艺：水解酸化+A/O生化组合 ②130m2的固废暂存间。包括：一般固废暂存间30m2，危险废物暂存间34m2，医疗废物暂存间34m2，其余区域32m2; 已通过验收， 郑经环验[2017]1号. 二期; 体外诊断试剂研发中心建设; 7号试剂研发中心楼 8号综合办公楼; ①污水处理设施、固废处理设施依托一期工程已建成环保设施 ②3套食堂油烟净化器; 已建成，正在进行验收工作. 三期; 生产研发预留及辅助用房建设; 4号楼 5号楼 6号楼; /; 在建. 年产20000万人份体外诊断试剂产品生产及研发项目; 年产20000万人份体外诊断试剂产品： ①胶体金诊断类试剂10000万人份/a ②分子诊断类试剂10000万人份/a; 利用1号楼1层、4层东侧预留生产车间; 郑环审[2017]152号; 依托现有工程环保设施; 已建成，正在进行验收工作. 体外诊断试剂用原料研发平台项目; 糖苷类化合物及核苷类衍生物合成的工艺研发： ①糖苷类化合物（5-溴-4-氯-3-吲哚基-N-乙酰基-β-D-氨基半乳糖苷）：预计研发能力1kg/a ②核苷类衍生物（3’-脱氧腺苷酸衍生物）：预计研发能力1kg/a; 利用试剂研发中心楼内预留实验室; 郑环审[2018]39号; 依托现有工程环保设施; 在建. 3.2 现有工程建设内容 安图生物体外诊断产业园现有工程建设情况见表3，园区平面布置见附图4。 表3 产业园现有工程建设情况一览表 工程类别; 工程建设内容; 备注. 主体工程; 1号楼 （生产车间）; 1层：诊断试剂生产车间、原料库及预留生产车间; 安图生物体外诊断产业园项目（一期）已建成，并于2017年1月通过验收，郑经环验[2017]1号. 2层：全自动化学发光免疫分析仪研发、仓储及预留生产车间. 3层：全自动化学发光免疫分析仪研发、仓储及生产车间. 4层：全自动化学发光免疫分析仪研发、诊断试剂生产. 5层：诊断试剂生产车间、原料库及预留生产车间. 2号楼 （仓库、生产车间）; 地下室：冷藏库和冷冻库. 1层：冷藏库和冷冻库. 2层：配料和装箱区. 3层：原料库. 4层：全自动化学发光免疫分析仪研发及生产. 5层：全自动化学发光免疫分析仪研发及生产. 3号楼 （生产车间）; 1层：诊断检测试剂生产车间及预留车间. 2层：诊断检测试剂生产车间及预留车间. 3层：诊断检测试剂生产车间及预留车间. 4层：诊断检测试剂生产车间及预留车间. 5层：诊断检测试剂生产车间及预留车间. 4号楼; 诊断检测试剂生产及预留空间; 安图生物体外诊断产业园项目（三期）在建. 5号楼; 作为生产候工休息区. 6号楼; 作为生产辅助用房. 7号楼（试剂研发中心楼）; 1层：冷藏库和冷冻库、公用设备、客服中心; 安图生物体外诊断产业园项目（二期）已建成，正在进行验收. 2层：免疫诊断试剂研发及预留实验室. 3层：免疫诊断试剂研发及预留实验室. 4层：免疫诊断试剂研发及预留实验室. 5层：微生物检测试剂研发及预留实验室. 6层：免疫诊断试剂研发及预留实验室. 8号楼（综合办公楼）; 包含行政办公、报告厅、餐厅. 公用工程; 供电系统; 由市政供电系统提供. 供水系统; 由市政供水管网提供自来水. 设置纯水制备系统. 排水系统; 生活污水及生产废水经厂区污水处理站处理后排入郑州新区污水处理站进行集中处理. 环保工程; 废水处理; 处理规模500m3/d污水处理站一座，处理工艺：水解酸化+A/O生化组合. 噪声治理; 设备室内安装、建筑隔声、基础减振等降噪措施. 固废治理; 130m2的固废暂存间。包括一般固废暂存间30m2，危险废物暂存间34m2，医疗垃圾暂存间34m2，其余区域32m2. 安图生物体外诊断产业园内现有工程项目主要包括安图生物体外诊断产业园项目、年产20000万人份体外诊断试剂产品生产及研发项目、体外诊断试剂用原料研发平台项目。安图生物体外诊断产业园内现有工程项目产品方案见表4，主要生产设备见表5。 表4 现有工程项目产品方案 项目名称; 产品名称; 年生产规模. 安图生物体外诊断产业园项目; 微生物检测试剂; 微生物检测试剂10632万人份 包括微生物培养基、药敏检测试剂及微生物快速检测试剂. 免疫诊断试剂; 微孔板免疫诊断试剂约21347万人份 磁微粒化学发光诊断试剂9156万人份. 检测及操作仪器; 1000台全自动化学发光免疫分析仪. 体外诊断试剂研发中心; 诊断、检测试剂研发. 年产20000万人份体外诊断试剂产品生产及研发项目; 胶体金诊断类试剂; 10000万人份. 分子诊断类试剂; 扩增试剂10000万人份，提取试剂10000万人份. 体外诊断试剂用原料研发平台项目; 糖苷类化合物及核苷类衍生物合成的工艺研发; 糖苷类化合物（5-溴-4-氯-3-吲哚基-N-乙酰基-β-D-氨基半乳糖苷）：预计研发能力1kg/a 核苷类衍生物（3’-脱氧腺苷酸衍生物）：预计研发能力1kg/a. 表5 现有工程项目主要生产设备一览表 序号; 产品名称; 关键设备名称/型号; 数量; 备注. （一）、安图生物体外诊断产业园项目（一期）. 1; 微生物 检测试剂; 制水系统; 1套; 已安装，并通过验收. 培养基全自动灌装生产线; 4套. 全自动液体灌装机; 2台. 空气压缩机; 1台. 60L培养基制备器; 15台. 枕式包装机; 2台. 真空干燥箱; 4台. 生物安全柜; 2台. 超净工作台; 15台. 360L脉动灭菌器; 2台. 联检加样机; 6台. 药敏加样机; 2台. 干化学加样机; 8台. 五联读卡仪; 4台. 2; 微孔板免疫 诊断试剂; 制水系统; 1套. 真空冷冻干燥机; 1台. 进口全自动包被系统; 2台. 全自动液体灌装机; 4台. 枕式包装机; 2台. 真空干燥箱; 3台. 96T包被机; 8台. ZDX洗板机; 8台. 生物安全柜; 6台. 超净工作台; 8台. 360L脉动灭菌器; 2台. 孵育器; 75台. 温箱; 10台. 高压锅; 4台. 真空箱; 1台. 洗板机; 10台. 发光仪; 5台. 3; 磁微粒化学 发光体外 诊断试剂; 制水系统; 1套. 真空冷冻干燥机; 1台. 磁微粒全自动包被机; 4台. 全自动液体灌装机; 3台. 生物安全柜; 15台. 超净工作台; 7台. 360L脉动灭菌器; 2台. 孵育器; 75台. 温箱; 10台. 高压锅; 6台. 真空箱; 2台. 洗板机; 10台. IT类系统; 1台. 全自动磁珠发光仪; 25台. 发光仪; 3台. 4; 全自动 化学发光 免疫分析仪; 全自动电脑剥线机; 5台. 端子自动压着机; 4台. 产品调试系统平台（定制）; 1台. 耐压测试仪; 3台. 接地电阻测试仪; 3台. LED光谱分析仪; 1台. 多路温度测试仪; 1台. 十万分之一天平; 2台. 三坐标测量机; 3台. 5; 2-8℃冷藏库; 13000m2，制冷剂R404a; /; 位于2号楼，已建设完毕并通过验收. 6; -20℃冷冻库; 1000m2，制冷剂R404a; /. （二）、安图生物体外诊断产业园项目（二期）. 1; 体外诊断试 剂研发中心; -80℃冰柜; 25台; 已安装，正在进行验收工作. AKTA蛋白纯化系统; 1套. CO2培养箱; 20台. ROCHE全自动仪器; 1台. S8000锅; 1 台. Sigma离心机1-14; 30台. Sigma离心机3K-15; 10台. 超纯水仪; 1台. 超净工作台; 25台. 超滤仪; 2台. 超声波细胞粉碎机; 6台. 超声仪; 4台. 抽干机; 2台. 蛋白分析仪; 2台. 电热恒温鼓风干燥箱; 20台. 电热恒温培养箱; 66台. 电泳仪; 13台. 读卡仪; 5台. 发光仪; 20台. 防潮柜; 10个. 高精度色差仪; 3台. 高速冷冻离心机; 8台. 高压灭菌锅; 10台. 划膜机; 5台. 加热套; 10台. 冷冻干燥机; 6台. 冷却仪; 3台. 落地式全温振荡器; 17台. 酶标仪; 21台. 凝胶成像仪; 5台. 喷金机; 5台. 气流烘干器; 4台. 切条机; 5台. 全温培养箱; 6台. 全温振荡器; 10台. 全自动核酸提取仪; 6台. 全自动加样器; 3台. 全自动杀菌净手器; 10台. 索林全自动仪器; 1台. 梯度混合仪; 4台. 洗板机（8孔）; 24台. 洗瓶机; 3台. 液相色谱; 3台. 液质联用; 1台. 自动收集器; 5台. 自动洗板机（96孔）; 14台. （三）、年产20000万人份体外诊断试剂产品生产及研发项目. 1; 胶体金 诊断试剂; 电子台秤; 1台; 已安装，正在进行验收工作. 电子天平; 2台. IKA搅拌器; 2台. 搅拌器; 3台. 点金标机V1.0; 1台. 连续点膜机; 1台. 喷膜机; 1台. 连续划膜机; 2台. 电热鼓风干燥箱; 9台. 试纸粘合机; 1台. 贴膜机; 1台. 数控高速斩切机; 1台. 裁条机; 1台. 连续封口机; 2台. 压壳机; 3台. 2; 分子诊断类试剂; 电子台秤; 5台. 电子天平; 5台. pH 计; 4台. milipo 超纯水机; 1台. sigma 离心机; 2台. 冻干机器; 1台. 加热搅拌装置; 2套. IKA搅拌器; 4台. 蠕动泵; 4台. 铝塑热封口机; 1台. 分装机器; 1台. 超声波清洗器; 1台. （四）、体外诊断试剂用原料研发平台项目. 1; 糖苷类化合物工艺研发; 旋转蒸发器; 5台; 未安装完成. 低温冷却液循环泵; 5台. 循环水式真空泵; 3台. 电子天平; 2台. 集热恒温加热磁力搅拌器; 3台. 电子天平; 2台. 玻璃仪器气流烘干器; 2台. 真空干燥箱; 2台. 暗箱式紫外分析仪; 4台. 恒温磁力搅拌器; 10台. 磁力加热搅拌器; 2台. 氩气钢瓶; 4瓶. 陶瓷布氏漏斗; 5个. 冰箱; 3台. 冰柜; 1个. 试剂柜; 1个. 玻璃器皿柜; 3个. 抽滤器20L; 1台. 磁力搅拌器; 1台. 显微熔点测定仪; 1台. 超声波清洗器; 1台. 精密增力电动搅拌器; 2台. 冷冻干燥机; 1台. 电热鼓风干燥箱; 1台. 加热枪; 1把. 电吹风机; 3个. 反应釜20L; 1台. 双层反应釜100L; 1台. pH计; 1个. 分液器20L; 1台. 化学通风橱; 20个. 落地通风橱; 4个. 制备色谱仪; 1台. 发光仪; 2台. 紫外分光光度仪; 1台. 台式离心机; 1台. 振荡器; 1台. 旋涡混合器; 1台. 移液器; 15台. 2; 核苷类衍生物工艺研发; 暗箱式紫外分析仪; 5台. 玻璃仪器气流烘干器; 3台. 集热式磁力搅拌器; 6台. 集热式磁力搅拌器; 6台. 恒温磁力搅拌器; 2台. 微波炉; 2台. 电动垂直磁力搅拌器; 1台. 旋涡混合器; 1台. 防爆电冰箱; 1台. 旋转蒸发仪; 3台. 4℃陈列柜; 1台. 电吹风; 2个. 循环水式真空泵; 3台. 低温冷却循环水槽; 3台. 高效液相色谱仪; 2台. 制备液相色谱仪; 2台. 多歧管型冻干机; 2台. 高温热风枪; 1个. 化学通风橱; 12台. 落地通风橱; 6台. Eppendorf移液枪; 47把. 电热鼓风干燥箱; 1台. 易燃液体防火安全柜; 4个. 强酸碱储存柜; 2个. 毒品柜; 1个. 真空油泵; 2台. 氩气瓶; 2瓶. UPS不间断电源; 1台. 电子天平; 1台. 电子天平; 1台. CO2瓶; 1瓶. 制冰机; 1台. 隔膜真空泵; 1台. 超声清洗仪; 1台. 电脑; 4台. 旋转蒸发器; 1台. 旋转蒸发器; 1台. 低温冷却液循环泵; 1台. 低温冷却液循环泵; 1台. 密闭制冷加热循环装置; 1台. 密闭制冷加热循环装置; 1台. 循环水式真空泵; 4台. 调速玻璃反应釜; 1台. 调速玻璃反应釜; 1台. 蠕动泵; 1台. 防爆冰箱; 1台. 4、扩建项目建设内容和规模 4.1 扩建项目产品方案 扩建项目设计建设规模为年生产3.638亿人份磁微粒化学发光检测试剂和0.276亿人份微生物检测试剂，项目产品类型及规模详见表6。 表6 扩建项目产品类型及规模一览表 序号; 产品名称; 生产规模; 包装规格. 1; 磁微粒化学发光检测试剂; 3.638亿人份; 50人份/盒. 100人份/盒. 200人份/盒. 500人份/盒. 2; 微生物检测试剂; 微生物快速检测试剂0.246亿人份；微生物培养基0.03亿人份; 1人份/盒. 20人份/盒. 50人份/盒. 100人份/盒. 4.2 扩建项目主要构筑物 本次扩建项目拟利用安图生物体外诊断产业园4号楼（1、2、3、4、5、7层）作为生产区，6号楼（1-3层）作为生产辅助区，5号楼（11-15层）为侯工休息区，本项目主要构筑物情况见下表7。 表7 本项目主要构筑物情况一览表 类别; 建设内容; 建筑面积; 备注. 生产区; 4号楼（1、3、4、5层）; 16400m2; 磁微粒化学发光检测试剂生产车间. 4号楼2层; 4100m2; 微生物检测试剂生产车间. 4号楼7层; 4100m2; 检验实验室、冷库，其中冷库1500m2，制冷剂为R404a. 生产辅助区; 6号楼（1-3层）; 8200m2; 用作仓储、物料中转、物料暂存. 侯工休息区; 5号楼（11-15层）; 7200m2; 用于工作人员休息. 注：根据原有环评，4号楼、6号楼为生产预留用房及生产辅助用房，不涉及具体项目。 4.3 主要生产设备 扩建项目主要生产设备见表8。 表8 项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 设备名称; 型号; 数量. 1; 磁微粒化学发光检测试剂生产车间; 高速冷冻离心机; CR22N、CR22GⅢ; 2台. 2; 净水系统; /; 1套. 3; 空压机; /; 1台. 4; 冰箱; BP—500A; 45台. 5; 冷冻干燥机; BSC-1300IIB2; 1台. 6; 冷藏冷冻柜; BCD-245AY; 5个. 7; 包被机; B296; 10台. 8; 磁微粒灌装贴标一体机; /; 5台. 9; 生物安全柜; BSC-1300IIA2; 5个. 10; 冻干机及配套降温水系统; /; 1套. 11; 超净工作台; SW-CJ-2FD; 4个. 12; 灭菌锅; GR110DA、XG1.D; 3个. 13; 真空干热灭菌箱; VDS34-AS; 2个. 14; 恒温箱; DHG9623A; 5个. 15; 洗板机; ZDMX; 10台. 16; 搅拌器; RW28; 30台. 17; 贴标机; SL-103、SL-331; 5台. 18; 超声波清洗机; SB-4200D; 1台. 19; 压塞机; Z01-G; 1台. 20; 喷码机; 1510、A-P; 4台. 21; 自动理瓶机; BPL-120; 4台. 22; 天平; AL204; 10台. 23; 微生物检测试剂生产车间; 离心机; /; 2台. 24; 净水系统; /; 1套. 25; 包装机; FLEXWRAP; 2台. 26; 生物安全柜; BSC-1300IIA2; 5个. 27; 超净工作台; SW-CJ-2FD; 2个. 28; 蒸汽灭菌器; YXQ-LS-100 SⅡ; 2台. 29; 灭菌锅; GR110DA、XG1.D; 6个. 30; 冷藏冷冻柜; BCD-245AY; 15个. 31; 红外线接种环灭菌器; HKM-9802B; 10台. 32; 恒温箱; RW28; 10个. 33; 搅拌器; BP—500A; 40台. 34; 天平; JMZ-5-1000; 10台. 35; 显微镜; 1610; 2台. 36; 喷码机; PW-501; 1台. 37; 贴标机; SB-4200D; 3台. 38; 超声波清洗机; Z01-G; 2台. 39; 压塞机; BPL-120; 3台. 40; 理瓶机; 1台. 41; 检验实验室; 生物安全柜; BSC-1300IIA2; 5个. 42; pH计; PHS-3C; 5个. 43; 电子天平; 5台. 44; 冰箱; BP—500A; 6台. 45; 超净工作台; SW-CJ-2FD; 2个. 46; 搅拌器; SZCL-2; 54台. 47; 倒置显微镜; /; 1台. 48; 电导率仪; DDS-307A; 2台. 49; 电热鼓风干燥箱; DHG-9626A; 10个. 50; 培养箱; GNP-9270; 35个. 51; 恒温箱; DHG9623A; 22个. 52; 搅拌器; RW28; 20台. 53; 快速混匀器; SK-1; 30台. 54; 落地式全温振荡器; LQZ-211; 5台. 55; 酶标仪; PHOMO; 2台. 56; 孵育器; /; 5台. 57; 微量紫外分光光度计; 1台. 58; 浊度仪; 1台. 59; 全自动化学发光测定仪; A2000plus; 10台. 4.4 主要原辅材料及能源消耗 扩建项目主要原辅材料见表9。 表9 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 产品名称; 原料名称; 年消耗量. 1; 磁微粒化学发光检测试剂; 抗原; 14.5kg. 2; 抗体; 9.5kg. 3; 磁珠; 27kg. 4; 碳酸盐; 2000kg. 5; 磷酸盐; 2000kg. 6; 包装盒; 500万个. 7; 试剂瓶; 5000万个. 8; 微生物检测试剂; 蛋白胨; 600kg. 9; 琼脂粉; 800kg. 10; 动物血; 20000袋. 11; 试剂瓶; 5000万个. 12; 培养皿; 1000万个. 13; 热缩膜; 4800kg. 14; 碳酸盐; 400kg. 15; 磷酸盐; 400kg. 16; 氯化钠; 400kg. 17; 棉浆纸; 10万条. 18; 包装盒; 3000万个. 19; 塑料壳; 400万个. 20; 比色卡; 5000万支. 21; 联检吸管; 1000万支. 22; 能源; 水; 4万t. 23; 电; 600万kw·h. 5、公用工程 5.1 给排水 5.1.1 给水 本项目用水主要为生产用水以及生活用水，由市政供水管网统一供给。 生产用水主要包括配制用水、纯化水制备用水、设备容器及操作台清洗用水、地面清洗用水。其中配制用水、设备容器及操作台清洗用水需用到纯化水。 生活用水主要为职工生活用水，本次扩建项目新增劳动定员300人，均不在厂区住宿，依托现有工程职工食堂，仅中午在食堂就餐。 5.1.2 排水 本项目废水主要为纯化水制备排水、设备及容器清洗废水、操作台及地面清洗废水以及生活污水。废水经厂区内设置的管网进入郑州安图生物工程股份有限公司现状污水处理站进行处理，处理达标后经市政污水管网进入郑州新区污水处理厂进行集中处理，最终排入贾鲁河。 5.2 供热制冷、通风系统 项目办公采用中央空调进行供热制冷；冷藏及冷冻利用4号楼设置的冷库；生产区采用空气净化系统进行净化，根据生产需求达到万级、十万级空气净化区。 5.3 供电 扩建项目用电由依托现有工程供电系统，能够满足生产需要。 6、工作制度和劳动定员 厂区现有工程劳动定员2900人，本次扩建项目新增劳动定员300人，年工作340天，每天工作16小时。 7、与现有工程的依托关系 本次项目利用安图生物体外诊断产业园4号楼（1、2、3、4、5、7层）作为生产区，6号楼（1-3层）作为生产辅助区，5号楼（11-15层）为侯工休息区，其公用工程及环保工程均依托现有工程。本次扩建项目与现有工程的依托情况见表10。 表10 扩建项目与现有工程之间的依托关系一览表 内容; 现有工程; 扩建工程; 依托关系. 厂址占地; 郑州经济技术开发区经开第十六大街以西，经开第十五大街以东，经南八北一路以北; 郑州经济技术开发区经开第十六大街以西，经开第十五大街以东，经南八北一路以北; 在厂址内扩建，不新增土地. 主要 构筑物; 综合办公楼、试剂研发中心楼、1号楼、2号楼、3号楼（已建）；4号楼、5号楼、6号楼（在建）; 利用4号楼（1、2、3、4、5、7层）作为生产区，6号楼（1-3层）作为生产辅助区，5号楼（11-15层）为侯工休息区，; 依托产业园用房建设. 产品及产量; （1）年产41135万人份体外诊断试剂产品：微生物检测试剂10632万人份，微孔板免疫诊断试剂21347万人份，磁微粒化学发光诊断试剂9156万人份，全自动化学发光免疫分析仪1000台 （2）年产20000万人份体外诊断试剂：胶体金诊断类试剂10000万人份，分子诊断类试剂10000万人份 - 糖苷类化合物及核苷类衍生物合成的工艺研发：糖苷类化合物（5-溴-4-氯-3-吲哚基-N-乙酰基-β-D-氨基半乳糖苷）：预计研发能力1kg/a，核苷类衍生物（3’-脱氧腺苷酸衍生物）：预计研发能力1kg/a; 年生产3.638亿人份磁微粒化学发光检测试剂和0.276亿人份微生物检测试剂; 各自独立. 公用 工程; 供电; 由市政供电系统提供; /; 依托现有工程. 供水; 由市政供水管网提供自来水; /; 依托现有工程. 纯水; 设置纯水制备系统; 设置2套净水系统; 相互独立. 排水; 采用“雨污分流”，厂区内设置污水管网和雨水管网; /; 依托现有工程. 制冷制热; 采用中央空调进行供热与制冷; 设置中央空调系统; 相互独立. 在2号楼地下室及1层、2号楼1层设置冷藏库和冷冻库，制冷剂为R404a; 4号楼7层设置冷库，制冷剂为R404a; 相互独立. 生活 配套; 用餐; 在1号楼处设置职工餐厅; /; 依托现有工程. 环保设施; 废水; 500m3/d的污水处理站一座，处理生产及生活污水。经处理后的废水经厂区总排口排入郑州新区污水处理厂进行集中处理后排入贾鲁河; /; 依托现有工程. 废气; 1套“喷淋塔+活性炭吸附”装置; /; 各自独立. 固废; 130m2的固废暂存间一座。其中一般固废暂存间30m2，危险废物暂存间34m2，医疗垃圾暂存间34m2; /; 依托现有工程. （1）构筑物依托性分析 根据安图生物体外诊断产业园原有环评，4号楼为生产预留用房、6号楼为生产辅助用房、5号楼为侯工楼，不涉及具体项目。本次扩建项目利用郑州安图生物体外诊断产业园4号楼（1、2、3、4、5、7层）作为生产区，6号楼（1-3层）作为生产辅助区，5号楼（11-15层）为侯工休息区。本项目依托产业园用房建设可行。 （2）公共设施依托性分析 现有工程厂区内设置职工食堂一座，为职工提供就餐。目前现有工程职工1500人在食堂就餐，本次扩建项目新增职工300人，可依托现有职工食堂就餐。 - 污水处理系统依托性分析 现有工程建设污水处理站一座，该处理站处理规模为500m3/d，采用工艺为：水解酸化+A/O生化组合。根据2018年11月《年产20000万人份体外诊断试剂产品生产及研发项目竣工环境保护验收监测报告表》中的监测数据，经污水处理站处理后，废水中主要污染物排放浓度能够满足《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）表2标准。处理后的废水排入市政污水管网进入郑州新区污水处理厂进行集中处理后排入贾鲁河。 经调查，园区内现有工程全部完成后废水排放量约为327.855m3/d，污水处理站处理规模为500m3/d，尚有172.145m3/d的剩余处理能力，本项目废水排放量为91m3/d，可全部进入现有工程污水处理站处理。 （4）固体废物管理依托性分析 现有工程设置130m2的固废暂存间一座。其中一般固废暂存间30m2，危险废物暂存间34m2，医疗垃圾暂存间34m2。根据现场调查，现有工程固废暂存间可满足本次扩建项目固体废物暂存的要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 现有工程包括安图生物体外诊断产业园项目、年产20000万人份体外诊断试剂产品生产项目、体外诊断试剂用原料研发平台项目。安图生物体外诊断产业园项目分三期建设，其中一期已通过验收，二期综合办公楼、试剂研发中心楼已建设完成，正在进行验收工作，三期4号楼、5号楼、6号楼准备开工建设；年产20000万人份体外诊断试剂产品生产项目已建设完成，正在进行验收工作；体外诊断试剂用原料研发平台项目正在建设。 （1）安图生物体外诊断产业园项目产品包括微生物检测试剂（微生物培养基、药敏检测试剂、微生物快速检测试剂）、免疫诊断试剂（微孔板免疫诊断试剂、磁微粒化学发光诊断试剂）及全自动化学发光免疫分析仪，各产品生产工艺流程与产污环节见图1、图2、图3、图4、图5。 配制 高温高压灭菌 冷却包装 灌装平皿 固废 废水 原材料 纯水 图1 现有工程微生物培养基生产工艺流程与产污环节图 组装 成品 灭菌 矿物油 灭菌 调pH 配制牛心浸液 培养液 废水 干燥 预包被 包被液配制 废水 废水 灭活后试剂 灭活 准备灭活试剂 废水 药敏板 图2 现有工程药敏检测试剂生产工艺流程与产污环节图 包被液配制 包被液固化 干燥 成品 制卡 废水 固废 图3 现有工程微生物快速检测试剂生产工艺流程与产污环节图 包被 组装 成品 原材料 分装 封闭 干燥 贴签 洗涤 溶液配制 废水 废水 废水 图4 现有工程微孔板免疫诊断试剂及磁微粒化学发光体外诊断试剂生产工艺流程与产污环节图 设计方案 外购配件 组装样机 性能测试 编写控制程序 整机测试 固废 图5 现有工程全自动化学发光免疫分析仪生产工艺流程与产污环节图 （2）年产20000万人份体外诊断试剂产品生产项目产品主要包括胶体金诊断试剂和分子诊断试剂，产品生产工艺流程及产污环节见图6、图7。 包被液配制 标记物溶液配制 涂布 组装 裁切 包装 固废 抗原/抗体等 包被 NC膜 mo 胶体金/量子点溶液配置 干燥 干燥 废水 聚酯膜 干燥 涂布 缓冲溶液配制 磷酸盐等 成品 玻璃纤维 PVC板 棉浆纸 废水 废水 抗原/抗体等 图6 胶体金诊断试剂工艺流程及产污环节图 合格原材料 试剂配制 试剂分装 半成品检验 组装 成品检验 废水 废水 固废 固废 图7 分子诊断试剂工艺流程及产污环节图 （3）体外诊断试剂用原料研发平台项目产品包括糖苷类化合物及核苷类衍生物合成的工艺研发。以5-溴-4-氯-3-吲哚酚-1，3二乙酸酯、N-乙酰基-β-D-氨基半乳糖为起始原料，经过保护、脱保护、加成、连接及醇解等反应合成5-溴-4-氯-3-吲哚基-N-乙酰基-β-D-氨基半乳糖苷，最终纯化得到底物成品糖苷类化合物；以6-氯-7-脱氮嘌呤为起始原料，经过缩合、取代、加成、重排、酯化等反应合成终产物，并经制备液相色谱分离纯化得到3’-脱氧腺苷酸衍生物成品。 根据现场勘查及2018年11月对安图生物体外诊断产业园项目（二期）的验收监测报告，污染物主要为废水、噪声及固废，具体分析如下： - 废水 现有工程产生的废水包括生产废水、喷淋塔排水及生活污水。生产废水主要为反应板及设备清洗废水、操作台及地面清洗废水、循环冷却排水及纯水制备废水。纯化水制备排放的废水经收集后用于绿化及洒扫用水，综合利用。其余生产废水、喷淋塔排水及生活污水进入厂区内的污水处理站进行处理。研发中心涉及P2微生物的模拟检测过程，每个工作台均配备含氯消毒剂，工作过程中产生的含微生物废水直接倒入含氯消毒剂的容器中进行消毒灭活，灭活后废水排入厂区污水处理站处理 现有工程用排水平衡见图8。 411.005 新鲜水 3 综合利用 进入 产品 5 5 制备 纯化水 20 12 23.7 7 设备、容器及操作台清洗 97.2 郑州安图生物工程股份有限公司现有污水处理站 113.9 12.93 地面清 洁用水 89 76.07 喷淋塔 用水 郑州新区污水处理厂 0.005 0.005 327.855 37.12 185.6 生活 用水 148.48 1.4 2.5 循环 冷却 1.1 图8 现有工程水平衡图 单位：m3/d 纯化水制备排放的废水经收集后部分用于绿化及洒扫用水，综合利用，其他排入污水处理站。生产废水及生活污水进入厂区内的污水处理站进行处理。现有工程污水处理站处理规模为500m3/d，采用工艺为：水解酸化+A/O生化组合。根据企业提供的验收监测资料，经污水处理站处理后水质为pH 7.55～7.58、COD33～43mg/L、SS34～42mg/L、NH3-N7.88～9.11mg/L，满足《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）表2标准要求（pH6～9、COD80mg/L、SS50mg/L、NH3-N10mg/L）。经处理后的废水排入市政污水管网进入郑州新区污水处理厂进行集中处理。 2、废气 （1）根据企业提供的验收监测资料，厂区食堂在运营过程中产生的非甲烷总烃最大排放浓度为3.56mg/m3，油烟最大排放浓度为0.5mg/m3，3组静电油烟净化器对应的油烟处理效率均≥94%，均能够满足《河南省餐饮行业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）对中型餐饮服务单位非甲烷总烃浓度的排放限值（10mg/m3），油烟浓度的排放限值（1.0mg/m3）及其处理效率（≥90%）。 （2）体外诊断试剂用原料研发平台项目研发过程中会产生有机废气，主要在溶液配置、溶液转移、抽滤、旋蒸等过程会挥发有机废气，上述操作均在试验室通风橱内进行，集中收集的废气经通风橱连接的强制通风道引至试剂研发中心楼6层楼顶，经“喷淋塔+活性炭吸附”装置处理后排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 3、噪声 现有工程噪声主要为风机、水泵等设备运行时产生的设备噪声，其声源值在70～85dB(A)之间。根据验收监测资料，项目四周厂界所设置的4个噪声监测点噪声测量结果见表11。 表11 现有工程噪声监测数据一览表 单位：dB(A) 监测日期; 监测时段; 1#东厂界; 2#南厂界; 3#西厂界; 4#北厂界. 2018年9月28日; 昼间; 52.5; 54.2; 57.5; 55.1. 夜间; 42.1; 44.5; 47.7; 45.8. 2018年9月29日; 昼间; 52.8; 54.1; 57.2; 54.8. 夜间; 41.9; 44.3; 47.3; 45.6. 2类标准; 昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A). 4类标准; 昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A). 由监测结果可知，东、南、北厂界昼夜间噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，西厂界昼夜间噪声监测值满足4类标准。 4、固废 现有工程固体废弃物包括废弃包装材料、废电子元件、模拟临床检验产生的医药垃圾、具有污染性的残次试剂盒组分、溶液配制过程中产生的废弃丙酮溶液、过期的化学试剂、生产过程中产生的医疗废物、废活性炭、硫酸钠废渣、废硅胶等反应废渣以及反应废液、生活垃圾。 其中废弃包装材料等一般固废经收集后暂存于一般固废暂存间，定期出售给废品回收站；废弃电子元件由生产厂家进行回收；模拟临床检验产生的医药废物、具有污染性的残次试剂盒组分等医药废物暂存于医废间，定期交有资质单位进行处置；废弃丙酮溶液、过期的化学试剂、废活性炭、反应废渣、反应废液均属于危险固废，在危废间暂存，定期交有资质单位处置；生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。 现有工程主要污染物排放汇总见表12。 表12 现有工程污染物排放情况汇总表 名称; 污染物; 排放量. 废水; 郑州安图生物工程股份有限公司安图生物体外诊断产业园项目; 一期; 已验; 废水量（m3/a）; 100708. 二期; （综合办公楼、试剂研发中心楼） 在验; 废水量（m3/a）. 三期; （4、5、6号楼）在建; 废水量（m3/a）. 年产20000万人份体外诊断试剂产品生产及研发项目; 在验; 废水量（m3/a）; 9570. 体外诊断试剂用原料研发平台项目; 在建; 废水量（m3/a）; 1192. 全厂现有工程废水; 废水量（m3/a）; 111470. COD（t/a）; 7.8029. NH3-N（t/a）; 0.8918. 废气; 体外诊断试剂用原料研发平台项目; 在建; 氯化氢（kg/a）; 0.1117. 甲醇（kg/a）; 0.6196. 硫酸（kg/a）; 0.0701. 非甲烷总烃（kg/a）; 0.982. 固废; 郑州安图生物工程股份有限公司安图生物体外诊断产业园项目; 一期; 已验; 危险废物（t/a）; 128.5. 一般工业废物（t/a）; 18.1. 生活垃圾（t/a）; 240. 二期; （综合办公楼、试剂研发中心楼） 在验; 危险废物（t/a）; 1.3. 一般工业废物（t/a）; 3. 生活垃圾（t/a）; 200. 三期; （4、5、6号楼）在建; 危险废物（t/a）; 0. 一般工业废物（t/a）; 0. 生活垃圾（t/a）; 0. 年产20000万人份体外诊断试剂产品生产及研发项目; 在验; 危险废物（t/a）; 8. 一般工业废物（t/a）; 3. 生活垃圾（t/a）; 2.76. 体外诊断试剂用原料研发平台项目; 在建; 危险废物（t/a）; 22.7827. 一般工业废物（t/a）; 0. 生活垃圾（t/a）; 6.8. 全厂现有工程固废; 危险废物（t/a）; 160.5827. 一般工业废物（t/a）; 24.1. 生活垃圾（t/a）; 449.56. 综上，厂区现有工程安图生物体外诊断产业园项目一期已通过验收，二期综合办公楼、试剂研发中心楼已建设完成，正在进行验收工作，三期4号楼、5号楼、6号楼准备开工建设；年产20000万人份体外诊断试剂产品生产项目已建设完成，正在进行验收工作；体外诊断试剂用原料研发平台项目正在建设。结合现行环境管理要求，厂区目前不存在环保问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 郑州市是河南省省会，位于河南省中部偏北，北纬34°16'～34°58'，东经112°42'～114°14'，北临黄河，西依嵩山，东南为广阔的黄淮平原。现辖6区5市1县(其中，巩义为河南省直管县行政体制改革试点市）及郑州航空港经济综合实验区、郑东新区、郑州经济技术开发区、郑州高新技术产业开发区。全市总面积7446.2km2，其中市区面积1010.3km2，建成区面积437.6km2。 郑州经济技术开发区位于郑州市东南部，距市中心7km，距郑东新区CBD商务中心区3km。现规划控制区域范围北至陇海铁路，西至机场高速，南至福山路（郑民高速南约1公里），东至万三公路，面积158.7平方公里。 本项目位于郑州经济技术开发区经开第十六大街以西，第十五大街以东，经南八北一路以北区域，具体地理位置见附图1。 2、地质地貌 郑州经济技术开发区规划区域中：经南三路与郑尉公路之间及第一大街以西地质为黄河冲积平原工程地质区，主要为第四系沉积粉土夹粉细沙层；西老南岗以东区域是浅部地基土以粉土为主的源前冲洪积倾斜平原工程地质区；经南三路与第八大街交叉点，到西老南岗至第八大街与陇海铁路交叉点一线以西区域是浅部地基土，以粉细沙为主的源前冲积倾斜平原工程地质区。项目所在区域属于稳定场地，承载力标准值95～220kPa。水位深埋6～8m，地震设防烈度为7度。 本项目区所在地地层上部为新生代第四纪的松散沉积物。岩性为黄河冲积物和洪积物，有粉质黏土和粉、砂土两大类，并有粉土和黑色淤泥夹层。下部隐伏地层有新生代第三纪和石炭系、奥陶系、寒武纪等。 3、气象气候 郑州地区为暖温带季风气候，夏秋炎热多雨，冬春干冷多风，冬夏长而春秋短。年平均气温14.3℃，历年最高气温43℃，历年最低气温-17.9℃，空气平均相对湿度60﹪，年平均降雨量640.9mm，全年最大积雪厚度230mm，全年平均风速3.1米/秒，最大风力为8级。 4、地表水 郑州境内大小河流35条，分属黄河和淮河两大水系，流经市区的主要河渠有贾鲁河及其支流贾鲁支河、东风渠、金水河、熊耳河、七里河，均属淮河流域。除贾鲁河外，其它均属小河沟，基本上无天然水源，金水河、东风渠市区段已改造为景观河流，下游河段实际上已成为城市污水、农灌退水及泄洪排水渠道。 贾鲁河是淮河三级支流，是郑州市区主要河流，发源于新密市圣水峪、荥阳市贾峪一带的山泉地区，自西南流向东北。在郑州市区先后经尖岗水库，西流湖拦截，在西流湖下游先向北，然后折向东沿郑州北郊进入中牟境内，通过中牟县城后再向东南方向进入开封市尉氏县境内，向南流至周口市汇入颍河，后注入淮河。贾鲁河郑州境内全长137km，流域面积2750km2。贾鲁河沿途接纳了郑州市区的七里河、潮河、堤里小清河、金水河、熊儿河和东风渠等支流，同时接纳了索须河河水。 本次项目产生的废水经现有厂区管网进入厂区内的污水处理站，经污水处理站处理后，满足《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）表2中标准，经市政污水管网排入郑州新区污水处理厂集中处理，处理达标的尾水排入贾鲁河，属于淮河流域。 本次项目最近的地表水体为西北侧645m处的潮河。本项目污水经厂区现有污水处理站处理后排入郑州新区污水处理厂进一步处理，不直接排入地表水体，因此不会影响附近地表水体。 5、土壤 郑州市土壤属于暖温带落叶阔叶林干旱森林草原棕壤褐土地带——豫西北丘陵黄土区。地表广泛覆盖第四系冲、洪积层，局部为风积层。其土质特征以砂质潮土最多，在陇海线以北以软——硬塑状的亚粘土、亚砂土为主；在陇海线以南以稍湿状沙土及潮湿、半干硬状的黄土状亚砂土、亚粘土为主；局部河床、河漫滩及鱼塘内分布淤泥质亚粘土。整个表层土壤疏松。北部、东部区与黄河现代泛滥平原相连接，土壤较肥沃，地表多被辟为农田、鱼塘；南部区土壤相对贫瘠，地表多被辟为旱地、果园。冬季冻土深度小于20cm。 郑州经济技术开发区位于郑州市区东南部，主要是潮土和风砂土。 6、郑州经济技术开发区总体规划概述 6.1 功能定位 城市职能：河南省的现代制造业基地和外向型经济基地；郑州市区东南部的经济、文化中心；以电子信息、汽车制造、物流服务业为主的高新技术产业集聚区；集科研、商务、办公、居住等于一体，公共服务设施齐备，环境优美的现代化城区。 城市性质：河南省的现代制造业基地和外向型经济基地，郑州市东南部经济、文化中心和现代化新城区。 6.2 规划期限与范围 郑州经济技术开发区总体规划规划期限为2009-2020年，其中近期为2009-2015年，远期为2015-2020年，远景展望到2050年。郑州经济技术开发区北起陇海铁路，东临京珠高速公路，西临郑州至新郑机场高速公路，南至西南绕城高速公路，规划范围内总面积为55.63km2。 6.3 空间结构与产业布局 （1）空间结构： 规划期内，经济技术开发区建设用地发展方向主要为向东、向南。 经济技术开发区的空间拓展规划，以国道107辅道和绕城公路（四环路）为界，形成三大片区，即现状发展区、东部拓展区、南部拓展区。 规划形成两轴、三心、十一个组团的空间结构。 两轴：即两条发展轴，指沿航海东路的北部发展主轴，沿经开第八大街、规划星光路的南部发展主轴。 三心：即三个经济技术开发区级的综合服务中心，包括行政服务中心、国际服务中心、东南产业区的综合服务中心。 十一个产业组团：包括5个专业工业园（出口加工区、光电信息产业园、外商工业园、汽车工业园、小型工业园），3个综合工业园，1个创新研发培训园，2个仓储物流园。 （2）产业布局： 郑州经济技术开发区的产业布局以汽车及装备制造业、电子信息为主，布局装备制造、汽车及零部件制造、电子信息、生物医药、新材料、新能源等。 6.4 基础设施规划 （1）供水规划 规划利用东周水厂20万t/d、龙湖水厂30万t/d及依托南水北调中线工程规划的贾寨水厂40万t/d的供水能力，通过区域间的综合管网，来保障经济技术开发区的用水。 本项目所在区域城市供水工程已接通，用水由城市供水管网供给，可满足项目需求。 （2）排水规划 规划经开区组团污水由郑州新区污水处理厂接收处理。 本次项目产生的废水经现有厂区管网进入厂区内的污水处理站，经污水处理站处理后，满足《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）标准要求，经市政污水管网排入郑州新区污水处理厂集中处理，处理达标的尾水排入贾鲁河。 （3）供热规划 规划在经开区南侧、京珠高速东侧建设一座区域热源厂，规模为5×58MW供热机组，主要向经开区和东部拓展区供热。 综上分析，本工程建设地点位于郑州经济技术开发区经开第十五大街以东，经南八北一路以北区域，该处土地规划为工业用地，本项目建设用地性质与规划相符；项目所在区域城市供水、排水等市政基础设施已完成，日常生活产生的各类污染物均可依托完善的城市基础设施进行处理。综上分析，本工程建设符合郑州经济技术开发区总体规划要求。 7、郑州新区污水处理厂 郑州新区污水处理厂位于郑州市中牟县姚家镇规划新城以北区域、郑民高速以南、灌区南干渠以北、省道S223以东、黄坟以西、北临堤里小清河。收水范围包括：原有王新庄污水处理厂收水服务区，并新增郑州国际物流园区和中牟组团、刘集组团区域，规划服务面积为332.2km2。新区污水处理厂工程总规模为100万m3/d，一期工程规模：污水处理为65万m3/d、再生水脱色为20万m3/d、配套建设污泥消化设施、污泥干化为300t/d，厂外污水干管设计规模为120 万 m3/d，厂外干管工程包括污水输送干管及85万吨/日中途提升泵站一座。新区污水处理厂水处理主要工艺流程：初沉池+前置缺氧段A/A/O工艺+二沉池+高效沉淀池+V型滤池+紫外消毒池；剩余污泥经重力浓缩与初沉污泥混合后、通过离心浓缩、厌氧消化、离心脱水后，一部分经干化后综合利用，其余部分外运堆肥；再生水采用臭氧脱色工艺后回用，整体工艺技术成熟、处理效果稳定可靠。新区污水处理厂设计进水水质指标为COD ≤520mg/L、BOD5≤260mg/L、SS≤380mg/L、NH3-N≤58mg/L、TN≤65mg/L、TP≤7mg/L，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，污水处理达标后排入堤里小清河，最终进入贾鲁河。 本项目位于郑州经济技术开发区经开第十六大街以西，第十五大街以东、经南八北一路以北区域，处于郑州新区污水处理厂收水范围内，郑州新区污水处理厂收水范围见附图6。

环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） - 环境空气 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区。项目引用郑州市政务服务网公布的郑州市各点位空气质量日报中最近的环境空气常规监测点位——经开区管委会（距本项目约5.3km）监测点数据，监测时间为2018年11月2日至2018年11月8日，统计结果见表13。 表13 环境空气质量监测结果 名称; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 污染物浓度 （μg/m3）; 2018年11月2日; 16; 64; 112; 79. 2018年11月3日; 14; 63; 95; 65. 2018年11月4日; 20; 62; 152; 83. 2018年11月5日; 11; 30; 55; 84. 2018年11月6日; 10; 37; 35; 28. 2018年11月7日; 12; 42; 43; 40. 2018年11月8日; 14; 48; 58; 43. 标准值（μg/m3）; 150; 80; 150; 75. 超标率（%）; 0; 0; 14.3; 42.8. 最大超标倍数; 0; 0; 0.01; 0.12. 由以上监测结果可以看出，经开区管委会环境空气常规监测点位的SO2和NO2日均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；PM2.5、PM10日均浓度部分不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，主要原因是北方气候干燥、多风特征加之大范围的建筑施工。 - 地表水 项目所在区域最近的地表水体为西北侧645m处的潮河。本项目污水经厂区现有污水处理站处理后排入郑州新区污水处理厂集中处理，处理达标的尾水排入贾鲁河。本次评价引用郑州市政务服务网公布的国控断面水质监测通报2018年8月、9月、10月份贾鲁河中牟陈桥断面水质监测结果，详见表14。 表14 地表水常规监测数据统计结果 单位：mg/L 监测断面名称; 监测日期; COD; 氨氮; 总磷. 中牟陈桥; 2018年8月; 19; 0.7; 0.13. 2018年9月; 14; 0.28; 0.09. 2018年10月; 16; 0.16; 0.18. Ⅳ类水质标准; 30; 1.5; 0.3. 由表14可知，贾鲁河中牟陈桥断面水质监测因子COD、氨氮、总磷均达标，项目区域地表水水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 3、地下水环境质量现状 根据《郑州安图生物工程股份有限公司体外诊断试剂用原料研发平台项目环境影响报告书》中2017年10月份地下水监测数据，本项目评价区域内地下水各项监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类水质要求。 4、声环境质量现状 根据现状监测数据，项目区域东、南、北厂界昼夜间噪声现状值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，西厂界昼夜间噪声现状值满足4a类标准要求。 5、生态环境质量现状 本次项目位于郑州经济技术开发区经开第十五大街以东、经南八北一路以北区域，属城市建成区，周边多为已建成的楼房等，人为活动较为频繁，区域内主要以人工生态系统为主，无野生植被、大型野生动物以及受国家保护的动植物种类。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表15 项目周边主要环境保护目标一览表 序号; 环境类别; 保护目标; 方位; 距离; 保护级别. 1; 环境空气; 佳林国际小区; N; 280m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 司赵村安置区; E; 30m. 康桥悦城小区; SE; 200m. 滨河一小; SE; 130m. 康桥悦城小区（三期）; S; 120m. 中建观湖国际小区; SW; 290m. 拓峰祥和居小区; W; 275m. 2; 地表水; 潮河; NW; 645m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类. 贾鲁河; NE; 11.1km. 3; 声环境; 司赵村安置区; E; 30m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 滨河一小; SE; 130m. 康桥悦城小区（三期）; S; 120m. 东、南、北边界; /; /. 西边界; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境要素; 标准名称; 执行级(类)别; 项目; 标准值. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二级; SO2日均值; 150μg/Nm3. NO2日均值; 80μg/Nm3. PM10日均值; 150μg/Nm3. PM2.5日均值; 75μg/Nm3. 地表水; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）; Ⅳ类; pH; 6～9. COD; 30mg/L. NH3-N; 1.5mg/L. 声环境; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）; 2类; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 4a类; 昼间; 70dB(A). 夜间; 55dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 环境要素; 标准名称; 执行级(类)别; 项目; 标准值. 废水; 《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）; 表2排放浓度限值; COD; 80mg/L. 悬浮物; 50mg/L. NH3-N; 10mg/L. 表4限值; 基准排水量; 80m3/kg产品. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 4类; 昼间; 70dB(A). 夜间; 55dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目建成运营后，废水排放量为91m3/d（30940m3/a）。废水经郑州安图生物工程股份有限公司现有污水处理站处理后满足《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）表2标准要求；达标废水经市政污水管网排入郑州新区污水处理厂进行集中处理，尾水最终进入贾鲁河。评价按照《河南省贾鲁河流域水污染排放标准》（COD≤40mg/L、氨氮≤3mg/L）进行核算，项目废水主要污染物排放总量控制指标预支增量分别为COD≤1.2376t/a、氨氮≤0.0928t/a。 |

建设项目工程分析

工程流程简述（图示） 1、生产工艺流程及产污环节 1.1 磁微粒化学发光检测试剂 磁微粒化学发光检测试剂的工艺流程主要包括磁微粒混悬液的配制及其配套试剂溶液的配制和分装，成品组装、成品检验等。其工艺流程及产物环节见图9。 废水 废水 废水、固废 抗原、抗体、磁珠 配制磁微粒混悬液 配制配套试剂溶液 无机盐等原材料 组装 分装 分装 贴标签 贴标签 成品检验 成品入库 不合格 合格 固废 图9 磁微粒化学发光检测试剂工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）对外购的抗原、抗体、无机盐等原材料进行质量检验，合格的原材料方可进入生产环节。 （2）磁微粒混悬液的配制：首先利用抗原、抗体制备包被液，通过包被机对磁珠进行包被，然后按照配方比例配制磁微粒混悬液。 （3）配套试剂溶液配制：利用无机盐等原材料，根据配方完成其他配套试剂的配制,包括结合液、稀释液、校准液等。 （3）装瓶：将配置好的磁微粒混悬液、配套试剂溶液分类装到相应的试剂瓶中，在试剂瓶上贴上相应的标签，确保信息清晰、完整。 （4）组装：将分装好的试剂瓶按相关要求成套放置在包装盒中，即为成品。 （5）成品检验：对整套试剂盒进行外观检验，抽取部分成品在检验实验室利用相应的全自动化学发光测定仪对照标准进行产品性能检验。 （6）成品入库：经检验合格并放行的试剂盒，可以进入正品库，待销售。 1.2 微生物检测试剂 微生物检测试剂主要包括微生物培养基、微生物快速检测试剂，其工艺流程及产物环节见图10、图11。 溶液配制 原材料 冷却包装 灭菌 灌装 成品检验 成品入库 不合格 合格 固废 废水 废水 固废 图10 微生物培养基生产工艺流程与产污环节图 无机盐等原料 配制包被液 配制配套试剂溶液 无机盐等原料 组装 分装 包被液固化 制卡 贴标签 成品检验 成品入库 不合格 合格 固废 废水 废水 固废 图11 微生物快速检测试剂工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 微生物培养基： - 对外购的原材料进行质量检验，合格的原材料方可进入生产环节。 - 将合格的原材料按照配方比例配制成溶液，进行灭菌处理。 - 在洁净室内将灭菌后的溶液灌装到培养瓶内，待冷却后利用热缩膜进行包装，即为培养基成品。 （4）成品检验：抽取部分成品在检验实验室进行检测，确定成品是否达到相应标准。 - （5）成品入库：经检验合格的成品，可以进入正品库，待销售。 微生物快速检测试剂： - （1）对外购的无机盐等原材料进行质量检验，合格的原材料方可进入生产环节。 （2）利用无机盐等原材料配制包被液，将包被液滴加到棉浆纸上进行固化。 （3）将包被液固化后的棉浆纸裁剪成相应尺寸的纸条，压着在塑料壳上，即完成制卡。 （4）配套试剂溶液配制：利用无机盐等原材料，根据配方完成其他配套试剂的配制,包括稀释液、显色液等。 （5）将配置好的配套试剂溶液分类装到相应的试剂瓶中，在试剂瓶上贴上相应的标签，确保信息清晰、完整。 （4）组装：将制成的卡片与分装好的试剂瓶按相关要求成套放置在包装盒中，即为成品。 （5）成品检验：对整套试剂盒进行外观检验，抽取部分成品在检验实验室利用相应的检测设备对照标准进行产品性能检验。 （6）成品入库：经检验合格并放行的试剂盒，可以进入正品库，待销售。

主要污染工序 根据生产工艺流程，该项目运营期间主要污染环节具体分析如下： 1、废气 项目溶液配制、分装等涉及到微生物的操作及微生物检验过程中产生的微生物气溶胶废气。 2、废水 （1）纯化水制备过程中产生的废水，主要污染因子为COD、SS； （2）仪器设备、容器及操作台清洗过程中产生的废水，主要污染因子为COD、SS、NH3-N； （3）车间地面清洗过程中产生的废水，主要污染因子为COD、SS、NH3-N； （4）职工生活产生的污水，主要污染因子为COD、SS、NH3-N。 3、噪声 空压机、空调室外机等设备运行及车间空气净化系统运行产生的噪声。 4、固体废弃物 （1）生产过程中原料拆封使用后产生的废包装物； （2）生产过程中产生的不合格半成品；生产过程中使用过的接触有感染性材料的手套、防护服、口罩等；在成品检验过程中产生的固体废物主要有离心管、实验使用后的手套、对照组以及检验废液、不合格的成品等； （3）职工产生的生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生 浓度及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | / | / | / | / |
| 水污 染物 | 纯化水制备废水 | 废水量 | 3400m3/a | 30940m3/a COD：70mg/L 2.1658t/a 氨氮：8mg/L 0.2475t/a SS：30mg/L 0.9282t/a |
|  |  | COD | 50mg/L 0.17t/a |  |
|  |  | SS | 40mg/L 0.136t/a |  |
|  | 设备容器及操作台清洗废水 | 废水量 | 18360m3/a |  |
|  |  | COD | 500mg/L 9.18t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 40mg/L 0.7344t/a |  |
|  |  | SS | 150mg/L 2.754t/a |  |
|  | 地面 清洗废水 | 废水量 | 3060m3/a |  |
|  |  | COD | 200mg/L 0.612t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 15mg/L 0.0459t/a |  |
|  |  | SS | 120mg/L 0.3672t/a |  |
|  | 生活污水 | 废水量 | 6120m3/a |  |
|  |  | COD | 350mg/L 2.142t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L 0.153t/a |  |
|  |  | SS | 300mg/L 1.836t/a |  |
| 固体 废物 | 生产车间 | 废包装物 | 15t/a | 0 |
|  |  | 医疗废物 | 40t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 10.2t/a | 10.2t/a |
| 噪声 | 项目高噪声设备为空压机、超声波清洗机、离心机、车间空气净化系统，运行时产生的噪声源强介于70—85dB（A）之间，所用设备均置于室内，并针对不同的设备采取设置减振基础等措施，高噪声源强可降至50—65dB（A）之间. |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目利用安图生物体外诊断产业园4号楼（1、2、3、4、5、7层）作为生产区，6号楼（1-3层）作为生产辅助区，5号楼（11-15层）为侯工休息区，区域内主要为人工生态系统，通过植树种草进行绿化，可有效改善生态环境。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目利用安图生物体外诊断产业园项目（三期）4、5、6号楼进行建设。目前，4、5、6号楼准备开工建设，为了进一步改善环境空气质量，加强扬尘污染控制，施工期应严格执行原国家境保护总局和建设部发的《关于有效控制城市扬尘污染的通知》（国环发[2001]56号）、《郑州市人民政府关于继续采取措施控制郑州大气和水环境污染的通告》、《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫政办〔2018〕14号）中的相关规定，并结合《河南省减少污染物排放条例》、《关于印发河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定的通知》、《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于进一步加强扬尘污染专项治理的意见》(豫环攻坚办〔2017〕191号)、《郑州市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》等相关文件，加强所有施工工地和拆迁（拆除）工程施工过程监管，严格落实“8个100%”。即：工地周边100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖及拆迁作业100%湿法作业、出入车辆100%清洗、施工现场路面100%硬化、渣土车辆100%密闭运输、施工工地100%安装在线视频监控、工地内非道路移动机械使用油100%达标。严格落实城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”，严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度，对扬尘污染防治不力、情节严重的要从严查处，列入黑名单。评价建议施工区采取扬尘控制措施见表16。 表16 施工期建筑施工工地扬尘控制措施及要求 序号; 控制类别; 工程拟采取的污染防治措施. 1; 现场围档; 施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），主干道围挡（墙）高度2.5米，次干道围挡（墙）高度2米。. 围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。. 2; 现场作业; 全时段保持作业现场湿润无浮尘。. 施工单位在场内转运土石方、拆除临时设施等构筑物时必须科学、合理地设置转运路线，绘制车辆运行平面图，采用有效的洒水降尘措施。. 施工单位在施工过程中，对转运土石方、拆除临时设施、现场搅拌等易产生扬尘的工序必须采取降尘和湿法作业措施。. 3; 场区道路; 施工现场应保持整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。. 其它部位可采用不同的硬化措施，现场地面应平整坚实，不产生泥土和扬尘。. 施工现场围挡(墙)外地面，采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。. 4; 渣土物料; 建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖。. 施工现场禁止搅拌混凝土、沙浆。. 水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。. 沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。. 场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。. 5; 在建楼体; 在建楼体外侧必须使用合格阻燃的密目式安全网封闭，安全网应保持整齐、牢固、无破损，严禁从空中抛撒废弃物。. 6; 出入车辆; 出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，污水未经处理不得进入城市管网。. 配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、土石方、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。. 7; 文明施工; 四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。. 建设单位必须委托有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。. 采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。. 8; 施工工地; 施工工地内100%安装在线视频监控、工地内非道路移动机械使用油100%达标。. 在采取上述措施后，项目施工场地扬尘可得到有效消减，不会对区域环境空气质量造成严重不良影响。 待4、5、6号楼建设完成后，本项目即可入驻，进行设备的安装工作，主要影响因素为设备安装时产生的噪声，设备安装结束，上述影响即自行消除，对周围环境影响较小。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 (1) 废气 本项目生产车间和检验实验室均设置有生物安全柜，涉及到微生物的操作及微生物检验在生物安全柜中进行。本项目采用A2型生物安全柜，A2型为垂直层流负压机型，70%的空气经过滤后循环使用，30%的空气经过滤后排出。HEPA过滤器是生物安全柜的核心部分，为干型高效空气过滤器，由叠片状硼硅微纤维制成的，对直径为0.3微米以上的微粒有99.99%的过滤效率。生物安全柜的气流模式详见图12。 图12 生物安全柜的气流模式图 生物安全柜安装有高效空气过滤器, 且生物安全柜相对室内环境处于负压状态, 可有效控制生物安全柜内的气流, 实现气流在生物安全柜“侧进上排”, 杜绝操作过程中产生的气溶胶从操作窗口外逸。可能含有病原微生物的气溶胶只有从其上部的排风口经高效过滤后排放，而生物安全柜排气筒内置的高效过滤器对直径为0.3微米以上的气溶胶微粒有99.99%的过滤效率，排气中的病原微生物几乎被全部除去。本项目产生的微生物气溶胶经生物安全柜过滤后排放，无生物活性和生物危害，对周围环境影响很小。因此，本次评价不做定量分析。 2、水环境影响分析 本项目营运期产生的废水主要包括纯化水制备废水，仪器设备、容器及操作台清洗废水，车间地面清洗废水及职工生活污水。 2.1 废水产排情况分析 （1）纯化水制备废水 根据建设单位提供资料，本项目生产中溶剂配制使用纯化水量约为3m3/d，仪器设备、容器及操作台的清洗需用纯化水量约为12m3/d。本项目拟设置2套净水系统用于纯化水制备，制备率为60%。本项目纯化水总用量为15m3/d（5100m3/a），则制备纯化水消耗的新鲜自来水为25m3/d（8500m3/a），纯化水制备废水排放量为10m3/d（3400m3/a）。根据类比调查及参考相关资料表明，纯化水制备废水中各污染物产生浓度分别为：COD 50mg/L、SS 40mg/L。该部分水首先进行厂区绿化、道路清洗使用，多余部分排入园区污水处理站。 - 仪器设备、容器及操作台清洗废水 由于生产质量控制需要，生产过程中配置溶液的容器，灌装、分装过程中接触溶液的仪器设备，以及操作台，每天均需进行清洗，每次清洗首先使用新鲜水清洗，然后使用纯化水冲洗。生产过程中产生的废包被液量很小，冲洗过程中进入清洗废水，进入厂区污水站处理。 本次扩建项目计划年生产3.638亿人份磁微粒化学发光检测试剂和0.276亿人份微生物检测试剂，与园区现有生产车间（微生物检测试剂10632万人份、磁微粒化学发光诊断试剂9156万人份）生产工艺基本相似，通过类比园区现有生产车间清洗用水量，本项目磁微粒化学发光检测试剂生产车间清洗用水量约为55m3/d，微生物检测试剂生产车间清洗用水量约为5m3/d，本项目生产过程中仪器设备、容器及操作台清洗用水量约为60m3/d（20400m3/a）。其中自来水用量为48m3/d（16320m3/a），纯化水用量为12m3/d（4080m3/a）。清洗过程中用水损耗量按10%计，则仪器设备、容器及操作台清洗废水排房量为54m3/d（18360m3/a），各污染物产生浓度分别为：COD 500mg/L、SS150mg/L、氨氮40mg/L。 - 车间地面清洗废水 本项目生产车间要求洁净度较高，空气经高效过滤器过滤后送入车间，车间内较为洁净。车间地面采用拖把进行拖洗及冲洗，清洗周期为每天一次，生产车间总建筑面积约为28784m3。车间地面清洗用水量约为10m3/d（3400m3/a），用水损耗量按10%计，则操作台及车间地面清洁废水排放量为9m3/d（3060m3/a），各污染物产生浓度分别为：COD 200mg/L、SS 120mg/L、氨氮15mg/L。 - 生活污水 项目劳动定员300人，均不在厂区住宿，仅中午在食堂就餐。生活用水定额按75L/人· d计，则项目生活用水量为22.5m3/d（7650m3/a）。排污系数按0.8计，则职工生活污水排放量为18m3/d（6120m3/a）。根据类比调查，生活污水中各污染物产生浓度分别为：COD 350mg/L、SS 300mg/L、氨氮25mg/L。 本项目废水污染物产生情况见表17。 表17 项目废水产生情况一览表 污染源; 产生情况; 处理措施. 水量（m3/d）; COD（mg/L）; SS （mg/L）; NH3-N（mg/L）. 纯化水制备排水; 10; 50; 40; /; 排入郑州安图生物工程股份有限公司现有污水处理站集中处理. 仪器设备、容器及操作台清洗; 54; 500; 150; 40. 操作台地面清洁废水; 9; 200; 120; 15. 生活污水; 18; 350; 300; 25. 混合废水; 91; 391; 165; 30. 由上表可知，本项目废水产生量为91m3/d（30940m3/a），水质为COD391mg/L、SS165mg/L、NH3-N30mg/L。 本项目用排水平衡见图13。 图13 本次扩建项目水平衡图 单位：m3/d 本项目完成后全厂用排水平衡见图14 图14 全厂水平衡图 单位：m3/d 2.2 废水处理依托性分析 项目污水依托现有工程污水处理站进行处理。现有工程污水处理站处理规模为500m3/d，用于处理生活污水及生产废水。该处理站采用工艺为：进水+水解酸化+A/O生化组合+沉淀+次氯酸钠消毒+砂滤+紫外线消毒（备用）+排水。污水处理站设计进出水水质见表18。 表18 现有工程污水处理站进出水情况一览表 因子; 规模; pH值; COD（mg/L）; SS（mg/L）; NH3-N（mg/L）. 设计进水水质; 500m3/d; 6~9; 800; 300; 40. 设计出水水质; 6~9; 70; 30; 8. 实际进水水质; /; 7.68-7.70; 396-567; 340-565; 35.7-42.0. 实际出水水质; /; 7.55-7.58; 33-43; 34-42; 7.88-9.11. 注：实际进/出水水质来自2018年11月《年产20000万人份体外诊断试剂产品生产及研发项目竣工环境保护验收监测报告表》中的监测数据。 经调查，园区内现有工程全部完成后废水排放量约为327.855m3/d，污水处理站处理规模为500m3/d，尚有172.145m3/d的剩余处理能力，本项目废水排放量为91m3/d，可全部进入现有工程污水处理站处理。经污水处理站处理后的废水中主要污染物排放浓度能够满足《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）表2标准标准限值。经处理后的废水排入市政污水管网，进入郑州新区污水处理厂进行集中处理后排入贾鲁河。 本次扩建项目废水主要污染物浓度为COD391mg/L、SS165mg/L、NH3-N30mg/L，满足该污水处理站设计进水水质要求，可纳入污水处理站进行处理。经污水处理站处理后，本次扩建项目废水中主要污染物排放浓度能够满足《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）表2标准限值。因此，本次项目废水依托厂区内现有的污水处理站进行处理是可行可靠的。 2.3 废水排放可行性分析 根据《郑州市污水系统分区图》，本项目在郑州新区污水处理厂收水范围内。 郑州新区污水处理厂位于郑州市中牟县姚家镇规划新城以北区域、郑民高速以南、灌区南干渠以北、省道S223以东、黄坟以西、北临堤里小清河。收水范围包括：原有王新庄污水处理厂收水服务区，并新增郑州国际物流园区和中牟组团、刘集组团区域，规划服务面积为332.2km2。新区污水处理厂工程总规模为100万m3/d，一期工程规模：污水处理为65万m3/d、再生水脱色为20万m3/d、配套建设污泥消化设施、污泥干化为300t/d，厂外污水干管设计规模为120万 m3/d，厂外干管工程包括污水输送干管及85万吨/日中途提升泵站一座。新区污水处理厂水处理主要工艺流程：初沉池+前置缺氧段A/A/O工艺+二沉池+高效沉淀池+V型滤池+紫外消毒池；剩余污泥经重力浓缩与初沉污泥混合后、通过离心浓缩、厌氧消化、离心脱水后，一部分经干化后综合利用，其余部分外运堆肥；再生水采用臭氧脱色工艺后回用，整体工艺技术成熟、处理效果稳定可靠。新区污水处理厂设计进水水质指标为COD ≤520mg/L、BOD5≤260mg/L、SS≤380mg/L、NH3-N≤58mg/L、TN≤65mg/L、TP≤7mg/L，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，污水处理达标后排入堤里小清河，最终进入贾鲁河。 本项目位于郑州经济技术开发区经开第十五大街以东、经南八北一路以北，处于郑州新区污水处理厂收水范围内。 本项目废水排放量为91m3/d（30940m3/a），经郑州安图生物工程股份有限公司现有的污水处理站处理后，污染物排放浓度满足《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）表2标准限值要求（COD≤80mg/L、SS≤50mg/L、氨氮≤10mg/L）。因此，项目废水排入郑州新区污水处理厂处理，其水量、水质均不会影响郑州新区污水处理厂的正常运行。 2.4 总量分析 项目营运期废水排放量为91m3/d（30940m3/a）。废水经郑州安图生物工程股份有限公司现有污水处理站处理后满足《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）表2标准限值要求，后经市政污水管网排入郑州新区污水处理厂进行集中处理，尾水进入贾鲁河。评价按照《贾鲁河流域水污染物排放标准》（DB41/908-2014）（COD≤40mg/L、氨氮≤3mg/L）核算，本项目废水主要污染物总量控制指标预支增量分别为COD≤1.2376t/a、氨氮≤0.0928t/a。 3、声环境影响分析 3.1 源强分析 本项目高噪声设备较少，主要为空压机、超声波清洗机、离心机、车间空气净化系统等运行产生的噪声，该部分设备运行时产生的噪声源强介于70～85dB(A)之间，所有设备均置于室内，并针对不同的设备采取设置减振基础等措施可有效降低噪声源强。主要噪声设备噪声源及采取措施后的噪声值见表19。 表19 项目高噪声设备及治理情况一览表 序号; 噪声源; 数量; 运行状况; 治理前声级值dB(A); 降噪措施; 治理后声级值dB(A). 1; 空压机; 1台; 间歇; 80; 减振隔声 建筑隔声; 60. 2; 超声波清洗机; 3台; 间歇; 75; 55. 3; 离心机; 4台; 间歇; 70; 50. 4; 空气净化系统; 2套; 连续; 85; 65. 在采取上述治理措施后，高噪声源强可降至50～65dB(A)之间。 - 3.2 预测模式 点声源影响预测公式： L(r)=L(r0)20lg(r/r0)-ΔL 多源叠加公式： L=10lg(100.1Li) 式中：L(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； L(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，m； r0——源强外1m处； L——总等效A声级值，dB(A)； Li——第i个声源的等效A声压级值，dB(A)； △L——其它各种因素引起的附加衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB(A)； n——声源数量。 - 3.3 预测结果 项目建成后，项目主要噪声源对各厂界贡献值预测结果见表20。 表20 全厂各厂界噪声预测结果表 单位：dB（A） 预测点位; 现状值; 贡献值; 叠加值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 52.5; 42.1; 42.5; 52.9; 45.3; 60; 50. 南厂界; 54.2; 44.5; 29.6; 54.2; 44.6; 60; 50. 西厂界; 57.5; 47.7; 19.9; 57.5; 47.7; 70; 55. 北厂界; 55.1; 45.8; 33.5; 55.1; 46.0; 60; 50. 司赵村安置区; /; /; 37.0; /; /; 60; 50. 滨河一小; /; /; 24.3; /; /; 60; 50. 康桥悦城小区（三期）; /; /; 25.0; /; /; 60; 50. - 3.4 噪声影响预测小结 根据噪声预测结果，项目运营期高噪声设备对东、南、北厂界昼间预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，西厂界昼间预测值满足4类标准要求，司赵村安置区、滨河一小、康桥悦城小区（三期）贡献值满足2类标准要求。 4、固废环境影响分析 本项目运营期间产生的固体废物主要为生产过程中产生的原料废包装物、医疗废物和职工生活垃圾。 4.1 原料包装废弃物 本项目废包装物主要包括废包装袋、废瓶子、废盒子等，产生量约为15t/a，属于一般固废，经现有厂区固废暂存间暂存后，统一收集后外卖给废品收购站。 4.2 医疗废物 项目在生产过程中不合格的半成品及成品直接作为医疗废物处理；生产过程中使用过的接触有感染性材料的手套、防护服、口罩等，作为医疗废物处理；在成品检验过程中需要进行模拟检验，模拟检验过程产生的固体废物主要有离心管、实验使用后的手套、对照组以及检验废液等作为医疗废物处理。本项目不合格的半成品、成品产生量约为20t/a，检验过程中产生的废试剂瓶、离心管、实验使用后的手套等实验废物产生量约为5t，对照组以及检验废液等产生量约为1t，生产过程中使用过的废手套、防护服、口罩等产生量约为15t。经查阅《国家危险废物名录》，本项目产生的医疗废物应集中收集，放入医疗废物桶，转运至现有工程医疗垃圾暂存间，定期交由有资质单位运走进行安全处置。 表21 扩建工程新增危险废物排放情况一览表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防 治措施. 不合格的半成品、成品; HW01医疗 废物; 900-001-01; 20t/a; 生产过程; 固态; 蛋白 化学试剂; 蛋白 化学试剂; 每天; T; 医疗垃圾暂存间内存放，带盖塑料材质容器. 废手套、防护服、口罩; HW01医疗 废物; 900-001-01; 15t/a; 生产过程; 固态; 蛋白 化学试剂; 蛋白 化学试剂; 每天; In. 检验实验室废物; HW01医疗 废物; 900-001-01; 5t/a; 检验过程; 固态; 蛋白 化学试剂; 蛋白 化学试剂; 每天; T/C/I/R. 表22 扩建工程医疗垃圾暂存间基本情况一览表 贮存设施名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 医疗垃圾暂存间; 不合格的半成品、成品; HW01医疗 废物; 900-001-01; 厂区东北角医疗垃圾暂存间; 34m2; 分类存放，带盖塑料材质容器; 长8m宽4.25m高3m; 1周. 废手套、防护服、口罩; HW01医疗 废物; 900-001-01. 检验实验室废物; HW01医疗 废物; 900-001-01. 根据《国家危险废物名录》，生产、检验过程产生的医疗废物属于危险废物，应交由有危险废物处理资质的单位进行安全处置。本次扩建项目危险废物暂存间依托已建工程现有医疗垃圾暂存间（占地面积为34m2），定期交由有资质单位运走进行安全处置。项目危险废物应分区贮存，进行标识，便于环保检查与管理。危险废物临时暂存仓库必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求建设，防风、防雨、防晒、防渗、防泄漏，并张贴危险废物标签，设置环境保护图形标志，并建立检查维护制度。危险废物分类收集、分区堆存、桶装密闭并贴上相应得标签，并及时送有危废处理资质的单位安全处置。同时危险固废在转运、处理等过程应严格按照国家有关危险废物处置规范进行。 4.3 生活垃圾 本项目劳动定员300人，生活垃圾产生量按0.1kg/人·d计，则生活垃圾产生量为10.2t/a。收集后由环卫部门统一处理。 经采取以上措施后，本项目产生的固体废弃物对周边环境影响较小。 本次扩建项目产排污情况见表23，本次项目完成后全厂污染物排放总量汇总见表24。 表23 本次扩建项目主要污染物排放情况汇总表 项 目; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 废水量（m3/a）; 30940; 0; 30940. COD（t/a）; 12.0357; 9.8699; 2.1658. 氨氮（t/a）; 0.9282; 0.6807; 0.2475. 固废; 危险废物（t/a）; 40; 0; 40. 一般工业废物（t/a）; 15; 0; 15. 生活垃圾（t/a）; 10.2; 0; 10.2. 表24 本次项目完成后全厂主要污染物排放情况汇总表 污染因素; 现有工程排放量; 扩建工程排放量; 扩建后全厂排放量; 污染物增减量. 废水; 水量（m3/a）; 111470; 30940; 142410; +30940. COD（t/a）; 7.8029; 2.1658; 9.9687; +2.1658. 氨氮（t/a）; 0.8918; 0.2475; 1.1393; +0.2475. 固废; 危险废物（t/a）; 160.5827; 40; 200.5827; +40. 一般工业废物（t/a）; 24.1; 15; 39.1; +15. 生活垃圾（t/a）; 275.06; 10.2; 285.26; +10.2. 5、选址可行性分析 5.1 项目用地符合城市总体规划 项目位于郑州经济技术开发区经开第十六大街以西，经开第十五大街以东，经南八北一路以北区域，利用安图生物体外诊断产业园4号楼（1、2、3、4、5、7层）作为生产区，6号楼（1-3层）作为生产辅助区，5号楼（11-15层）为侯工休息区。根据企业提供的土地证，土地性质为工业用地，符合国家土地利用政策；根据郑州经济技术开发区总体规划图，该地块用地性质为工业用地，符合经开区土地利用规划。 5.2 项目建设对周围环境影响较小 项目位于郑州经济技术开发区经开第十六大街以西，经开第十五大街以东，经南八北一路以北区域，利用安图生物体外诊断产业园4号楼（1、2、3、4、5、7层）作为生产区，6号楼（1-3层）作为生产辅助区，5号楼（11-15层）为侯工休息区。 项目营运期废气主要为生产及检验过程中产生的微生物气溶胶，经生物安全柜过滤处理后排放；废水依托郑州安图生物工程股份有限公司现有污水站进行处理，经处理后的废水能够满足《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）表2标准，排入市政污水管网进入郑州新区污水处理厂进行集中处理后，排入贾鲁河，不会对地表水环境造成不利影响；项目设备运行产生的噪声采取设置减振基础、室内安装、合理布置、建筑隔声等措施后，经预测东、南、北厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，西厂界噪声预测值满足4类标准限值要求，司赵村安置区、滨河一小、康桥悦城小区噪声满足2类标准；项目产生的固废可以实现综合利用和合理处置，因此，项目建设对周围环境影响较小。 综上分析，项目的建设符合国家产业政策，项目占地符合国家土地政策，本项目建设对周围环境影响较小。因此，本项目从环保角度分析选址可行。 6、环保投资估算和“三同时”验收 本次工程总投资31565.17万元，其环保设施主要依托现有工程污水处理站、固废暂存间。项目主要环保设施验收内容见表25。 表25 环保设施验收内容一览表 污染 因素; 污染源; 污染因子; 治理措施; 验收内容; 验收标准; 投资 （万元）. 废气; 生产车间、实验室; 微生物气溶胶; 经生物安全柜过滤后排放; /; /; /. 废水; 生产废水、生活污水; COD、SS、氨氮; 依托郑州安图生物工程股份有限公司现有污水处理系统进行处理; /; 满足《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）表2标准; /. 噪声; 生产 设备; 噪声; 厂房隔声、基础减振; 厂房隔声、基础减振; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类和4类标准; 15. 固废; 职工 生活; 生活垃圾; 依托现有生活垃圾处理系统; 垃圾桶若干; /; /. 生产 车间; 废包装 物; 依托现有工程固体废物暂存间，定期外卖给废品收购站; /; /; /. 医疗废物; 依托现有工程危废暂存间暂存，定期交由有资质单位运走安全处置; /; /; 50. 合计; 75.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间、实验室 | 微生物气溶胶 | 经生物安全柜过滤后排放 | / |
| 水污染物 | 纯化水制备、 设备容器及操作台清洗、 地面清洁、 职工生活 | COD 氨氮 悬浮物 | 依托郑州安图生物工程股份有限公司现有污水处理站进行处理，处理达标后经市政污水管网进入郑州新区污水处理厂集中处理 | 满足《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）表2标准 |
| 固体废物 | 生产过程 | 废包装物 | 收集外售至废品收购站 | 合理处置 |
|  |  | 医疗废物 | 危废暂存间暂存，定期交由有资质单位运走安全处置 | 合理处置 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集，送垃圾填埋场卫生处理 | 合理处置 |
| 噪声 | 项目高噪声设备为搅拌机、蠕动泵及车间净化系统，该部分设备运行时产生的噪声源强介于70—85dB（A）之间，所用设备均置于室内，并针对不同的设备采取设置减震基础等措施，高噪声源强可降至50—65dB（A）之间。经预测，厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准。司赵村安置区、滨河一小、康桥悦城小区噪声满足2类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目利用安图体外诊断产业园4号楼（1、2、3、4、5、7层）作为生产区，6号楼（1-3层）作为生产辅助区，5号楼（11-15层）为侯工休息区，通过植树种草，可改善生态环境，不影响区域生态平衡。 |  |  |  |  |

评价结论与建议

1、评价结论 1.1 产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》，本项目属于鼓励类“第十三、医药”类别中“第2款现代生物技术药物、重大传染病防治疫苗和药物、新型诊断试剂的开发和生产，大规模细胞培养”，符合国家产业政策。郑州经济技术开发区经济发展局为项目出具了备案证明，项目代码为：2018-410153-27-03-070913。项目建设符合国家产业政策。 1.2 选址合理性 本项目位于郑州经济技术开发区经开第十六大街以西，经开第十五大街以东、经南八北一路以北区域安图生物产业园内，利用安图生物体外诊断产业园4号楼（1、2、3、4、5、7层）作为生产区，6号楼（1-3层）作为生产辅助区，5号楼（11-15层）为侯工休息区。土地性质为工业用地，符合经开区土地利用规划，符合国家土地利用政策。项目营运期间在采取各种相应的污染防治措施后对周围环境影响较小，厂址选址可行。 1.3 环境影响分析及总量控制 （1）废气：营运期废气主要为生产及检验过程中产生的微生物气溶胶，经生物安全柜过滤处理后排放，无生物活性和生物危害，对周围环境影响很小。 （2）废水：项目营运期间产生的废水主要为纯化水制备废水、设备容器及操作台清洗废水、车间地面清洗废水及生活污水。废水依托郑州安图生物工程股份有限公司现有污水处理系统进行处理，能够满足《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）表2标准要求。经处理后的废水排入市政污水管网进入郑州新区污水处理厂进行集中处理后排入贾鲁河。在采取以上措施后，本项目排放的废水不会对周围环境产生较大的影响。 （3）噪声：项目高噪声设备为空压机、超声波清洗机、离心机、车间空气净化系统等，该部分设备运行时产生的噪声源强介于70～85dB(A)之间，所有设备均置于室内，并针对不同的设备采取设置减振基础等措施，高噪声源强可降至50～65dB(A)之间。经预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准，司赵村安置区、滨河一小、康桥悦城小区噪声满足2类标准。 （4）固废：工程营运期产生的各类固废按照分类收集、分类处置的原则进行处理。 项目营运期生活垃圾定期送至垃圾中转站；原料包装废物收集后作为一般固废，全部外卖至废品收购站；医疗废物在危废暂存间内暂存，定期交由有资质单位运走安全处置。 综上所述，该项目符合国家产业政策；工程占地性质属工业用地；工程营运期间产生的各项污染物采取了相应的防治措施，均能实现达标排放或综合利用，对周围环境敏感点影响较小。因此，从环保角度分析，项目选址可行。 2、评价建议 2.1 建设单位必须严格执行环保“三同时”的要求，切实落实环保措施，项目建成后经验收合格后方可正式投产。 2.2 严格落实评价提出的各种污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 2.3 项目应严格管理，确保各项治理措施安装到位，加强环保设施运行过程中的日常管理与维护，使其始终处于良好的运行状态，杜绝事故性排放。 3、环评总结论 项目符合国家产业政策，项目选址符合城市总体规划。通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响可降至最小。因此，从环保角度出发，本项目的建设可行。

预审意见： 经办人： 公 章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公 章 年 月 日

审批意见： 经办人： 公 章 年 月 日